ISTRUZIONI ANTINCENDIO

Nell'attività quotidiana:

- Mantenere ordine e pulizia in tutto l'edifico: non ingombrare corridoi, pianerottoli e scale perché questi costituiscono la via di fuga in caso di necessità.

- Non bloccare con cunei o altri oggetti in posizione di apertura le porte tagliafuoco esistenti (ad es. verso l’autorimessa, le cantine, la centrale termica) perché altrimenti non svolgono la loro funzione che è quella di trattenere il fumo e il calore di un eventuale incendio impedendo che questo si estenda all'intero edificio.

- Non depositare bombole (bidoni) di gas petrolio liquefatto (GPL, LPG) in locali interrati. L'installazione di bombole (bidoni) all'interno di abitazioni è soggetta alle limitazioni della norma UNI 7131.

- Non manomettere dispositivi ed attrezzature di sicurezza (idranti a muro, estintori, luci di emergenza, segnaletica).

Segnalare immediatamente all'amministratore eventuali anomalie!

In caso di incendio:

- Mantenere la calma!

- Tenere lontano dal fumo se stessi e gli altri!

- Effettuare immediatamente la chiamata di emergenza: 112 !

Caso 1: Edificio con rivestimento di coibentazione privo di adeguate caratteristiche antincendio oppure edificio non raggiungibile dai veicoli dei Vigili del fuoco (ad es. con vie di accesso molto strette):

- Evacuare immediatamente l'edificio in maniera ordinata. Chiudere porte e finestre dietro di sé!

- Recarsi subito all'aperto, se possibile al punto di raccolta prestabilito o sulla pubblica via!

- Usare le scale per lasciare l'edificio. Non usare l'ascensore!

- Lasciando l'edificio, avvertire le persone ancora presenti e aiutare le persone con disabilità!

Caso 2: Edificio privo di rivestimento di coibentazione oppure con rivestimento dotato di adeguate caratteristiche antincendio (bassa combustibilità o separazione piano per piano), e comunque raggiungibile dai veicoli dei vigili del fuoco:

- Se il fumo ha raggiunto le vie di fuga (atrio, corridoi, scale) così che non è più possibile una fuga sicura verso l’esterno, attendere l’aiuto nell’appartamento con la porta ben chiusa. Aprire una finestra nella zona senza fumo e farsi notare; ripetere la chiamata di emergenza: 112 !

- Una volta raggiunta la pubblica via, rimanere in gruppo per non intralciare l'intervento dei Vigili del Fuoco e poter loro fornire ulteriori informazioni (p.e. su eventuali persone rimaste ancora nell’edificio, posizione della saracinesca per chiudere la fornitura di gas naturale all'edifico ecc.)!

Cancellare il caso non appropriato (caso 1 o caso 2).